NOTES DE COURS + EXERCICES RESOLUS

Arduino & ESP8266 — Programmation IoT

TD N°1 — Initiation a la programmation Arduino

Universite Cadi Ayyad — Filiere SI — 3eme Licence — 2025/2026

# PARTIE 1 — C'EST QUOI ARDUINO ?

Arduino est une carte electronique programmable open-source. Elle permet de connecter des composants physiques (LEDs, boutons, capteurs, moteurs...) et de les controler avec du code.

C'est le pont entre le monde numerique (ton code) et le monde physique (les composants).

## 1.1  La carte Arduino UNO — Vue generale

La carte Arduino UNO possede 3 types de ports principaux :

| TYPE DE PORT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Ports Numeriques (0-13) | 14 broches configurables en ENTREE ou SORTIE — travaillent avec 0V ou 5V |
| Ports Analogiques (A0-A5) | 6 broches d'ENTREE uniquement — lisent une tension entre 0V et 5V et la convertissent en nombre (0 a 1023) |
| Alimentation | Broches 3.3V, 5V, GND (masse = 0V) — pour alimenter tes composants |

## 1.2  Les ports NUMERIQUES (0 a 13) — Detail

Ces broches peuvent faire 2 choses selon comment tu les configures :

Mode SORTIE (OUTPUT) — je veux ENVOYER un signal

Tu veux allumer une LED, activer un moteur... => la broche envoie du courant.

// Configuration en mode sortie

pinMode(8, OUTPUT);   // la broche 8 devient une sortie

// Utilisation

digitalWrite(8, HIGH);  // envoie 5V => LED allumee

digitalWrite(8, LOW);   // envoie 0V => LED eteinte

Mode ENTREE (INPUT) — je veux LIRE un signal

Tu veux lire l'etat d'un bouton, d'un capteur... => la broche recoit du courant.

// Configuration en mode entree

pinMode(2, INPUT);    // la broche 2 devient une entree

// Utilisation

int etat = digitalRead(2);  // lit 0 (BAS) ou 1 (HAUT)

💡  HIGH = etat HAUT = 5V = 1    |    LOW = etat BAS = 0V = 0

## 1.3  Les ports ANALOGIQUES (A0 a A5) — Detail

Ces broches lisent une tension entre 0V et 5V et la convertissent en un nombre entier entre 0 et 1023 (resolution 10 bits).

// Pas besoin de pinMode pour les entrees analogiques

int valeur = analogRead(A0);  // retourne entre 0 et 1023

// Exemple : 0V => 0,   2.5V => 511,   5V => 1023

⚠️  Les ports analogiques A0-A5 sont UNIQUEMENT des entrees ! Tu ne peux pas envoyer un signal analogique avec analogWrite sur ces broches.

# PARTIE 2 — STRUCTURE D'UN PROGRAMME ARDUINO

Tout programme Arduino a EXACTEMENT cette structure — toujours :

// --- ZONE GLOBALE ---

// Ici : declaration des variables et des constantes

int led = 13;   // on dit que la variable 'led' vaut 13

// --- SETUP (s'execute UNE SEULE FOIS au demarrage) ---

void setup() {

// Ici : configuration initiale (pinMode, Serial.begin...)

pinMode(led, OUTPUT);   // configure la broche 13 en sortie

}

// --- LOOP (s'execute EN BOUCLE INFINIE) ---

void loop() {

// Ici : le code principal qui tourne en permanence

digitalWrite(led, HIGH);  // allume la LED

delay(1000);              // attend 1 seconde (1000 ms)

digitalWrite(led, LOW);   // eteint la LED

delay(1000);              // attend 1 seconde

}

| FONCTION | ROLE |
| --- | --- |
| pinMode(broche, mode) | Configure une broche en ENTREE (INPUT) ou SORTIE (OUTPUT) |
| digitalWrite(broche, etat) | Envoie HIGH (5V) ou LOW (0V) sur une broche sortie |
| digitalRead(broche) | Lit l'etat (0 ou 1) d'une broche entree |
| analogRead(broche) | Lit une valeur analogique entre 0 et 1023 |
| delay(ms) | Pause en millisecondes (1000 ms = 1 seconde) |
| Serial.begin(vitesse) | Ouvre la liaison serie (ex : 115200 bauds) |
| Serial.println(texte) | Affiche du texte dans le moniteur serie + saut de ligne |
| Serial.print(texte) | Affiche du texte dans le moniteur serie (sans saut de ligne) |

# PARTIE 3 — EXERCICE 1 : CLIGNOTEMENT LED (RESOLU)

Voici le code de l'exercice 1 :

1   // Module IOT - Filiere SI - S5

2   // Exercice N°1

3   int led = 13;         // VARIABLE GLOBALE : la LED est sur la broche 13

4

5   void setup() {

6       pinMode(led, OUTPUT);  // configure la broche 13 en SORTIE

7   }

8

9   void loop() {

10      digitalWrite(led, HIGH);  // allume la LED (envoie 5V)

11      delay(1000);              // attend 1000 ms = 1 seconde

12      digitalWrite(led, LOW);   // eteint la LED (envoie 0V)

13      delay(1000);              // attend 1000 ms = 1 seconde

14  }

## REPONSES aux questions de l'exercice 1

Question 1 — Identifier les parties principales

REPONSE : Partie 1 : Ligne 3 => zone globale (declaration de la variable 'led = 13')

REPONSE : Partie 2 : Lignes 5 a 7 => fonction setup() : configure la broche 13 en sortie (s'execute 1 seule fois)

REPONSE : Partie 3 : Lignes 9 a 14 => fonction loop() : allume/eteint la LED en boucle infinie

Question 2 — Role de chaque fonction

REPONSE : int led = 13 : cree une variable entiere nommee 'led' qui stocke le numero de broche 13

REPONSE : pinMode(led, OUTPUT) : configure la broche 13 comme une SORTIE numerique

REPONSE : digitalWrite(led, HIGH) : envoie 5V sur la broche 13 => la LED s'allume

REPONSE : delay(1000) : fait une pause de 1000 millisecondes = 1 seconde

REPONSE : digitalWrite(led, LOW) : envoie 0V sur la broche 13 => la LED s'eteint

Question 3 — Que se passe-t-il avec delay(200) ?

REPONSE : La LED clignote BEAUCOUP PLUS VITE : elle s'allume 200ms puis s'eteint 200ms, soit 2.5 fois par seconde au lieu de 0.5 fois par seconde. L'oeil humain peut avoir du mal a percevoir le clignotement si on descend encore (ex: delay(50) => la LED semble allumee en permanence).

Question 4 — Code commente ligne par ligne

int led = 13;          // Declaration : la LED est connectee sur la broche 13

void setup() {

// Setup execute une seule fois au demarrage de la carte

pinMode(led, OUTPUT);  // Broche 13 configuree en SORTIE

}

void loop() {

// Loop tourne en boucle infinie

digitalWrite(led, HIGH);  // Allume la LED (tension 5V sur broche 13)

delay(1000);              // Pause de 1 seconde (1000 millisecondes)

digitalWrite(led, LOW);   // Eteint la LED (tension 0V sur broche 13)

delay(1000);              // Pause de 1 seconde avant de recommencer

}

# PARTIE 4 — EXERCICE 2 : CLIGNOTEMENT AVANCE (RESOLU)

Objectif : LED clignote DEUX FOIS rapidement, puis pause d'1 seconde. La duree est reglable via une variable delai.

// Exercice 2 — Clignotement avance

int led = 4;        // LED sur la broche D4

int delai = 100;    // Variable reglable : duree du clignotement rapide (ms)

void setup() {

pinMode(led, OUTPUT);  // Configure D4 en sortie

}

void loop() {

// === Premier clignotement rapide ===

digitalWrite(led, HIGH);  // Allume

delay(delai);             // Pause courte (100 ms)

digitalWrite(led, LOW);   // Eteint

delay(delai);             // Pause courte (100 ms)

// === Deuxieme clignotement rapide ===

digitalWrite(led, HIGH);  // Allume

delay(delai);             // Pause courte

digitalWrite(led, LOW);   // Eteint

delay(delai);             // Pause courte

// === Pause longue d'1 seconde ===

delay(1000);              // Attend 1 seconde avant de recommencer

}

💡  Pour changer la vitesse de clignotement, il suffit de modifier la valeur de 'delai' sur la ligne 3. Ex : delai=50 pour plus rapide, delai=500 pour plus lent.

# PARTIE 5 — EXERCICE 3 : BOUTON POUSSOIR (RESOLU)

Materiel : bouton sur D2, LED sur D4.

Objectif : LED allumee quand bouton appuye, eteinte sinon.

## 5.1  Code de base (INPUT normal)

// Exercice 3 — Bouton + LED

int bouton = 2;   // Bouton sur broche D2

int led = 4;      // LED sur broche D4

void setup() {

pinMode(bouton, INPUT);   // D2 est une ENTREE (on lit le bouton)

pinMode(led, OUTPUT);     // D4 est une SORTIE (on commande la LED)

}

void loop() {

int etat = digitalRead(bouton);  // Lit l'etat du bouton : 0 ou 1

if (etat == HIGH) {              // Si bouton appuye (= 1 = 5V)

digitalWrite(led, HIGH);     // Allume la LED

} else {                         // Sinon (bouton relache = 0)

digitalWrite(led, LOW);      // Eteint la LED

}

}

## 5.2  Code avec INPUT_PULLUP (bouton actif a l'etat BAS)

INPUT_PULLUP : la broche est maintenue a 5V par defaut. Quand on appuie sur le bouton, elle tombe a 0V. La logique est donc INVERSEE.

// Exercice 3 — Variante avec INPUT_PULLUP

int bouton = 2;

int led = 4;

void setup() {

pinMode(bouton, INPUT_PULLUP); // Active la resistance interne de tirage

pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop() {

int etat = digitalRead(bouton);  // Lit le bouton

// ATTENTION : logique inversee avec INPUT_PULLUP !

// Bouton relache => etat = HIGH (1) => LED eteinte

// Bouton appuye  => etat = LOW  (0) => LED allumee

if (etat == LOW) {               // Si bouton appuye (LOW avec PULLUP)

digitalWrite(led, HIGH);     // Allume la LED

} else {

digitalWrite(led, LOW);      // Eteint la LED

}

}

⚠️  Difference cle : avec INPUT normal, bouton appuye = HIGH. Avec INPUT_PULLUP, bouton appuye = LOW (logique inversee !)

# PARTIE 6 — EXERCICE 4 : SCAN WIFI ESP8266 (RESOLU)

Cet exercice utilise le module ESP8266 (NodeMCU) et non l'Arduino classique. Le principe reste le meme mais on ajoute des fonctionnalites WiFi.

## 6.1  Le code complet analyse

1   // Module IOT - Filiere SI - S5

2   // Exercice N°4 - ESP

3   #include <ESP8266WiFi.h>    // BIBLIOTHEQUE WiFi pour ESP8266

4

5   void setup() {

6       Serial.begin(115200);        // Ouvre la liaison serie a 115200 bauds

7       WiFi.mode(WIFI_STA);         // Mode STATION (cherche des reseaux)

8       WiFi.disconnect();           // Coupe toute connexion precedente

9       delay(100);                  // Attend 100ms que ca se stabilise

10      Serial.println("Scan des reseaux WiFi disponibles...");

11  }

12

13  void loop() {

14      int n = WiFi.scanNetworks();      // Scanne les reseaux, retourne le nombre

15      Serial.println("Scan termine !");

16      if (n == 0) {                     // Aucun reseau trouve

17          Serial.println("Aucun reseau trouve");

18      } else {                          // Des reseaux ont ete trouves

19          Serial.print(n);

20          Serial.println(" reseaux trouves :");

21          for (int i = 0; i < n; ++i) { // Boucle sur chaque reseau

22              Serial.print(i + 1);       // Numero du reseau

23              Serial.print(": ");

24              Serial.print(WiFi.SSID(i)); // Nom du reseau (SSID)

25              Serial.print(" (signal ");

26              Serial.print(WiFi.RSSI(i)); // Force du signal en dBm

27              Serial.println(" dBm)");

28              delay(10);

29          }

30      }

31      delay(5000);  // Attend 5 secondes avant de rescanner

32  }

## 6.2  Reponses aux questions de l'exercice 4

Question 1 — La bibliotheque utilisee et son role

REPONSE : #include <ESP8266WiFi.h> : c'est la bibliotheque officielle Espressif pour gerer le WiFi sur la puce ESP8266. Elle fournit toutes les fonctions pour scanner des reseaux, se connecter, creer un point d'acces, etc.

Question 2 — La fonction WiFi.scanNetworks()

REPONSE : WiFi.scanNetworks() : scanne tous les reseaux WiFi disponibles autour du module. Elle retourne un entier 'n' = le nombre de reseaux trouves. Si n == 0, aucun reseau n'est disponible.

Question 3 — SSID(i) et RSSI(i)

REPONSE : WiFi.SSID(i) : SSID = Service Set IDentifier = le NOM du reseau WiFi numero i (ex : 'Freebox-ABC123')

REPONSE : WiFi.RSSI(i) : RSSI = Received Signal Strength Indicator = la FORCE DU SIGNAL en dBm du reseau i. Plus la valeur est proche de 0, plus le signal est fort. Ex : -47 dBm (fort) vs -93 dBm (faible)

💡  dBm = decibel-milliwatt. Un signal de -40 dBm est excellent, -70 dBm est moyen, -90 dBm est tres faible.

# PARTIE 7 — MEMENTO RAPIDE (A GARDER)

| FONCTION | CE QU'ELLE FAIT |
| --- | --- |
| pinMode(p, OUTPUT) | Broche p devient une SORTIE |
| pinMode(p, INPUT) | Broche p devient une ENTREE |
| pinMode(p, INPUT_PULLUP) | Entree avec resistance interne (logique inversee) |
| digitalWrite(p, HIGH) | Envoie 5V sur la broche p |
| digitalWrite(p, LOW) | Envoie 0V sur la broche p |
| digitalRead(p) | Lit 0 ou 1 sur la broche p |
| analogRead(p) | Lit 0..1023 sur la broche analogique p |
| delay(n) | Pause de n millisecondes |
| Serial.begin(115200) | Demarre la communication serie |
| Serial.println(x) | Affiche x + retour a la ligne |
| WiFi.scanNetworks() | Scanne les reseaux WiFi disponibles |
| WiFi.SSID(i) | Nom du i-eme reseau trouve |
| WiFi.RSSI(i) | Force du signal du i-eme reseau (dBm) |

## Ports : rappel rapide

- D0 a D13 : ports NUMERIQUES — valeur = 0 (LOW) ou 1 (HIGH)

- A0 a A5 : ports ANALOGIQUES — valeur = 0 a 1023 (entree uniquement)

- GND : masse = 0V (toujours connecter le - de tes composants ici)

- 5V / 3.3V : alimentations (attention : ESP8266 fonctionne en 3.3V !)

🎯  Astuce : setup() = une seule fois (configuration). loop() = toujours (action). C'est tout !